- Description - Caractéristiques - Détails du produit - Schéma connexions au système

IPC – HDBW2100R-VF / IPC – HDBW2100R-Z

Caractéristiques >> 1/3 "CMOS à balayage progressif 1.3Megapixel >> H.264 et MJPEG double flux encodage >> 25/30fps@1.3M (1280 × 960) >> DWDR, Jour / Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC >> Surveillance du réseau multiple: Web spectateur, CMS (DSS / PSS) & DMSS >> 2,7 ~ 12mm lentille à focale variable >> LED IR Max Longueur 30m >> IP66, IK10, PoE

Détails Produits : IPC-HDBW2100R-VF / IPC-HDBW2100R-Z

| MODELE | IPC-HDBW2100R-VF |  | IPC-HDBW2100R-Z |
| --- | --- | --- | --- |
| CAMERA |  |  |  |
| Capteur d’image | 1/3 "CMOS à balayage progressif 1.3Megapixel |  |  |
| Pixels effectifs | 1280 (H) x960 (V) |  |  |
| Système de balayage | Progressif |  |  |
| Vitesse d’obturation électronique | Auto / Manuel 1/3 ~ 1/10000 |  |  |
| Min. éclairage | Couleur: 0.01Lux / F1.4 ; 0Lux / F1.4 (IR) |  |  |
| Ratio S/ N | Plus de 50dB |  |  |
| Sortie video | N / A |  |  |
| FONCTIONS |  |  |  |
| Max. LED IR longueur | 30m |  |  |
| Jour / Nuit | Auto (ICR) / Couleur / Noir / Blanc |  |  |
| Compensation de contre-jour | BLC / HLC / DWDR |  |  |
| Balance des blancs | Auto / Manuel |  |  |
| Prendre le contrôle | Auto / Manuel |  |  |
| Réduction du bruit | 3D |  |  |
| Masquage | Jusqu'à 4 zones |  |  |
| LENTILLE |  |  |  |
| Focale | 2.7mm ~ 12mm |  | 2.7mm ~ 12mm |
| Max ouverture | F1.4 |  | F1.4 |
| Contrôle focus | Manuel |  | Auto |
| Angle de vue | H: 92 ° ~ 28 ° |  | H: 92 ° ~ 28 ° |
| Type d’objectif | Manuel / Iris fixe |  | Iris motorisé / fixe |
| Type de montage | Support inclus |  | Support inclus |
| VIDEO |  |  |  |
| Compression | H.264 / H.264H / MJPEG |  |  |
| Resolution | 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 x 288/352 × 240) |  |  |
| Flux principal | 1,3 / 720P (1 ~ 25 / 30fps) |  |  |
| Flux supplémentaire | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |  |  |
| Bit Rate | H.264: 56K ~ 6144Kbps |  |  |
| AUDIO |  |  |  |
| Compression | N / A |  |  |
| Interface | N / A |  |  |
| RESEAU |  |  |  |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |  |  |
| Wi-Fi | N / A |  |  |
| Protocole | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour |  |  |
| Compatibilité | ONVIF, PSIA, CGI |  |  |
| Accès max. utilisateurs | 20 utilisateurs |  |  |
| Smartphone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |  |  |
| INTERFACE AUXILIAIRE |  |  |  |
| Slot mémoire | N / A |  |  |
| RS485 | N / A |  |  |
| Alarme | N / A |  |  |
| Portée du capteur PIR | N / A |  |  |
| ENVIRONNEMENT |  |  |  |
| Alimentation | DC12V / PoE (802.3af) |  |  |
| Consommation | <4W |  | <7.5W |
| Conditions atmosphériques | -30 ° C à + 60 ° C, moins de 95% HR |  |  |
| Indice de protection | IP66 |  |  |
| Résistance au vandalisme | IK10 |  |  |
| Dimensions | φ122mm × 89mm |  |  |
| Poids | 0.5 KG |  |  |

Schéma système de connexion

Accessoires